STEINEL Professional Détecteur de présence

HF 360-2

DALI-2 Input Device - en saillie

• Dimensions (L x l x H): 57 x 123 x 123 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth, Bus
• Avec télécommande: Non
• Variante: DALI-2 Input Device - en saillie
• UC1, Code EAN: 4007841064297
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: En saillie, Plafond
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de -25 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 12.5 – 22 V
• Tension d'alimentation détails: Bus DALI
• Steuerausgang, Dali: Adressable/Esclave
• Avec couplage au bus: Oui
• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air
• Hauteur de montage: 2,50 – 4,00 m
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Angle de détection: 360 °
• Angle d'ouverture: 140 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 12 m (113 m²)
• Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²)
• Puissance d'émission: 
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/esclave
• Mise en réseau via: Bluetooth, Bus DALI
• Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101: 84 mA
• Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V: 21 mA
• Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal: 38 mA
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 064297

Désignation commande HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel