STEINEL Professional Détecteur de présence

HF 360

KNX - encastré noir V3

• Dimensions (L x l x H): 55 x 120 x 120 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
• Avec télécommande: Non
• Variante: KNX - encastré noir
• UC1, Code EAN: 4007841082277
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
• Coloris: noir
• Couleur, RAL: 9005
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: Encastré, Plafond
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de -25 jusqu'à 55 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 30 V
• Consommation propre: 0,7 W
• Tension d'alimentation détails: Bus KNX
• Avec couplage au bus: Oui
• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière
• Hauteur de montage: 2,50 – 3,5 m
• Hauteur de montage max.: 3,50 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Angle de détection: 360 °
• Angle d'ouverture: 140 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 12 m (113 m²)
• Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²)
• Matériau de recouvrement: autocollant
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Réglage crépusculaire: 10 – 1000 lx
• Temporisation: 10 s – 1092 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 1-255 min
• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Oui
• Fonctions KNX: Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave
• Mise en réseau via: Bus KNX
• Courant nominal: 30 mA
• KNX Medium: TP 256
• KNX Secure: Non
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 082277

Désignation commande HF 360 KNX - encastré noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel