STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

True Presence

COM2 - op de muur zwart

Afmetingen (L x B x H): 45 x 123 x 123 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth;Met afstandsbediening: Nee;Variant: COM2 - op de muur zwart;VPE1, EAN: 4007841068288;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen;kleur: zwart;Kleur, RAL: 9005;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Op de muur, Plafond;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 8 st;Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee;Schakeluitgang 2, ohms: 230 W;Schakeluitgang 2, potentiaalvrij: Ja;TL-lampen, ongecompenseerd: 1000 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA;Capacitieve belasting in μF: 176 µF;Eigen verbruik: 1 W;Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Lichtsensor;Montagehoogte: 2 – 12 m;Montagehoogte max.: 12,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m;HF-techniek: 7,2 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 160 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²);Zendvermogen: < 1 mW;Functies: Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf;Tijdinstelling: 30 sec. – 30 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Koppeling via: Bluetooth;Product categorie: Aanwezigheidsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 068288

Bestelaanduiding True Presence COM2 - op de muur zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen