STEINEL Professional Multisensor

Multisensor True Presence

IP - Aufputz V2

Hochfrequenz, Multisensor für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht Ja, Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth Mesh, Web-Interface; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 142 x 142 x 45 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 081850

Bestellbezeichnung Multisensor True Presence IP - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen