STEINEL Professional Multi capteur

Multisensor True Presence

IP - en saillie V2

• Dimensions (L x l x H): 142 x 142 x 45 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh, Web-Interface
• Avec télécommande: Non
• Variante: IP - en saillie
• UC1, Code EAN: 4007841081850
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: bureau grande surface, chambre d’hôtel, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: En saillie
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de 0 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Consommation propre: 1 W
• Tension d'alimentation détails: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
• Avec couplage au bus: Oui
• Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière, Hyper fréquence, Humidité de l'air, Pression d'air, Température, COV, Niveau sonore, CO2
• Hauteur de montage: 2 – 12 m
• Hauteur de montage max.: 12,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m
• Technique HF: 7,2 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Angle de détection: 360 °
• Angle d'ouverture: 160 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 15 m (177 m²)
• Portée tangentielle: Ø 15 m (177 m²)
• Portée présence: Ø 15 m (177 m²)
• Portée True Presence®: Ø 9 m (64 m²)
• Puissance d'émission: < 10 mW
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Éclairage principal réglable: Oui
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Multi capteur

Fabricant Steinel

Réf. 081850

Désignation commande Multisensor True Presence IP - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel