STEINEL Professional Multisensore

Multisensor True Presence

IP - in superficie V2

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 142 x 142 x 45 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh, Web-Interface;Con telecomando: No;Variante: IP - in superficie;VPE1, EAN: 4007841081850;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: ufficio open space, camere di hotel, aula, sala conferenze / sale riunioni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: In superficie;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da 0 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Consumo proprio: 1 W;Dettaglio tensione di alimentazione: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af);Con accoppiamento bus: Sì;Tecnologia, sensori: Sensore ottico, Alta frequenza, Umidità dell'aria, Pressione dell'aria, Temperatura, Composti organici volatili, Livello di rumore, CO2;Altezza di montaggio: 2 – 12 m;Altezza di montaggio max.: 12,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m;Tecnica ad alta frequenza: 7,2 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 160 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione presenza: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione True Presence: Ø 9 m (64 m²);Potenza di trasmissione: < 10 mW;Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Luce principale regolabile: Sì;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Multisensore

Produttore Steinel

Art. n. 081850

Denominazione ordine Multisensor True Presence IP - in superficie

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione