STEINEL Professional Multisensor

Multisensor True Presence

IP - op de muur V2

Afmetingen (L x B x H): 142 x 142 x 45 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, Web-Interface;Met afstandsbediening: Nee;Variant: IP - op de muur;VPE1, EAN: 4007841081850;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: groot kantoor, hotelkamer, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Op de muur;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van 0 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Eigen verbruik: 1 W;Voedingsspanning detail: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af);Met busaansluiting: Ja;Technologie, sensoren: Lichtsensor, Hoogfrequente straling, Luchtvochtigheid, Luchtdruk, Temperatuur, VOC, Geräuschpegel, CO2;Montagehoogte: 2 – 12 m;Montagehoogte max.: 12,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m;HF-techniek: 7,2 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 160 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²);Zendvermogen: < 10 mW;Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Hoofdlicht instelbaar: Ja;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Multisensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 081850

Bestelaanduiding Multisensor True Presence IP - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen