STEINEL Professional Multisensor

Multisensor True Presence

DALI-2 Input Device - op de muur V2

Afmetingen (L x B x H): 45 x 142 x 142 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App, Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 Input Device - op de muur; VPE1, EAN: 4007841081812; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: groot kantoor, hotelkamer, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 1 W; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Technologie, sensoren: Lichtsensor, Hoogfrequente straling, Luchtvochtigheid, Luchtdruk, Temperatuur, VOC, Geräuschpegel, CO2; Montagehoogte: 2 – 12 m; Montagehoogte max.: 12,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-techniek: 7,2 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 160 °; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²); Zendvermogen: < 10 mW; Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Koppeling: Ja; Koppeling via: DALI-bus, Bluetooth Mesh Connect; Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101: 2 mA

Fabrikant Steinel

art.nr. 081812

Bestelaanduiding Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen