STEINEL Professional Präsenzmelder

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - Aufputz

Passiv Infrarot, 1 Tastereingang; Funktionen: Halb- / Vollautomatik für jeden Kanal einstellbar, Konstantlicht Fix/Dynamisch; Anschluss von PC4-DALI 2 Tasterkoppler möglich ( 4 pot.-freie Taster); , Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 5200 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Radial: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Tangential: 24 x 24 m (576 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, max. 64 Teilnehmer; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.; optionales Hauptlicht 10 - 100 %, optionales Grundlicht 3 – 90 %, 1-60 Min., ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Adressable/Broadcast 64 EVG´s; Einstellung via: Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 64 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 064365

Bestellbezeichnung LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen