STEINEL Professional Détecteur de présence

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - en saillie

• Dimensions (L x l x H): 64 x 123 x 123 mm
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth
• Avec télécommande: Non
• Variante: DALI-2 APC - en saillie
• UC1, Code EAN: 4007841064365
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: salle de cours, salle de classe, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, réception / hall, gymnase, parking couvert / garage souterrain, réfectoire / cantine, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: En saillie, Plafond
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Consommation propre: 0,3 W
• Tension d'alimentation détails: 64 participants au max.
• Nombre de participants Dali: 64
• Steuerausgang, Dali: Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte, infrarouge passif
• Plage de tension (min.): 220 V
• Plage de tension (max.): 240 V
• Hauteur de montage: 2,50 – 10,00 m
• Hauteur de montage max.: 10,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Angle de détection: 360 °
• Angle d'ouverture: 360 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Oui
• Portée radiale: 9 x 9 m (81 m²)
• Portée tangentielle: 24 x 24 m (576 m²)
• Portée présence: 9 x 9 m (81 m²)
• Zones de commutation: 5200 zones de commutation
• Fonctions: Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 30 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 1-60 min, toute la nuit
• Éclairage principal réglable: 10 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth, Bus DALI
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 064365

Désignation commande LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel