STEINEL Professional Rilevatore di presenza

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - in superficie

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 64 x 123 x 123 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth;Con telecomando: No;Variante: DALI-2 APC - in superficie;VPE1, EAN: 4007841064365;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: auditorium, aula, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, reception / hall, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, sale pranzo / mense, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo proprio: 0,3 W;Dettaglio tensione di alimentazione: max. 64 utenze;Quantità di utenze Dali: 64;Steuerausgang, Dali: adressable / broadcast 64 ballast elettronici;Tecnologia, sensori: Misurazione della luce mista, Infrarossi passivi;Campo di tensione (min.): 220 V;Campo di tensione (max.): 240 V;Altezza di montaggio: 2,50 – 10,00 m;Altezza di montaggio max.: 10,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 360 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: Sì;Raggio d'azione radiale: 9 x 9 m (81 m²);Raggio d'azione tangenziale: 24 x 24 m (576 m²);Raggio d'azione presenza: 9 x 9 m (81 m²);Zone d'intervento: 5200 zone di commutazione;Funzioni: Richiamo di scenari luminosi programmati, Modo semiautomatico/automatico, Regolazione della luce constante ON-OFF, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione TouchDIM;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 30 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 1-60 min, tutta la notte;Luce principale regolabile: 10 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: Sì;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth, bus DALI;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

Produttore Steinel

Art. n. 064365

Denominazione ordine LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione