STEINEL Professional Détecteur de présence

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - encastré

Dimensions (L x l x H): 69 x 103 x 103 mm;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Bluetooth;Avec télécommande: Non;Variante: DALI-2 APC - encastré;UC1, Code EAN: 4007841064358;Modèle: Détecteur de présence;Applications: Intérieur;Emplacement, pièce: salle de cours, salle de classe, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, réception / hall, gymnase, parking couvert / garage souterrain, réfectoire / cantine, Intérieur;Coloris: blanc;Couleur, RAL: 9003;Support mural d'angle inclus: Non;Lieu d'installation: plafond;Montage: Encastré, Plafond;Indice de protection: IP20;Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C;Matériau: Matière plastique;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consommation propre: 0,3 W;Tension d'alimentation détails: 64 participants au max.;Nombre de participants Dali: 64;Steuerausgang, Dali: Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques;Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière, infrarouge passif;Hauteur de montage: 2,50 – 10,00 m;Hauteur de montage max.: 10,00 m;Hauteur de montage optimale: 2,8 m;Angle de détection: 360 °;Angle d'ouverture: 360 °;Protection au ras du mur: Oui;Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui;Réglage électronique: Oui;Réglage mécanique: Oui;Portée radiale: 9 x 9 m (81 m²);Portée tangentielle: 24 x 24 m (576 m²);Portée présence: 9 x 9 m (81 m²);Zones de commutation: 5200 zones de commutation;Fonctions: Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM;Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx;Temporisation: 5 s – 30 min;Fonction balisage: Oui;Fonction balisage temps: 1-60 min, toute la nuit;Éclairage principal réglable: 10 - 100 %;Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui;Réglage de l'éclairage permanent: Oui;Mise en réseau possible: Oui;Mise en réseau via: Bluetooth, Bus DALI;Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 064358

Désignation commande LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel