STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO T27 S

bl. neutre

• Dimensions (Ø x H): 272 x 64 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Variante: bl. neutre
• UC1, Code EAN: 4007841091897
• Coloris: blanc
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Montage: Plafond
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)
• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)
• Flux lumineux total du produit: 965 lm
• Efficacité totale du produit: 103 lm/W
• Température de couleur: 4000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable, 4 h
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Câble
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 73.000 h
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >60.000 h
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): >60.000 h
• Fusible B10: 54
• Fusible B16: 87
• Fusible C10: 90
• Fusible C16: 145
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 400 W
• Tubes fluorescents non compensés: 400 VA
• Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA
• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 800 VA
• Lampes LED < 2 W: 16 W
• Lampes LED > 8 W: 64 W
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 64 W
• Charge capacitive	 en μF: 88 µF
• Puissance: 9,4 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1
• Courant à l'enclenchement, maximum: 13 A
• Indice de protection, plafond: IP54
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 091897

Désignation commande RS PRO T27 S bl. neutre

Livrer, monter et régler pour être opérationnel