STEINEL Professional Détecteur de présence

True Presence

COM1 - faux-plafonds blanc

Dimensions (L x l x H): 89 x 103 x 103 mm;Avec détecteur de mouvement: Oui;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Bluetooth Mesh;Avec télécommande: Non;Variante: COM1 - faux-plafonds blanc;UC1, Code EAN: 4007841085544;Modèle: Détecteur de présence;Applications: Intérieur;Emplacement, pièce: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur;Coloris: blanc;Couleur, RAL: 9003;Support mural d'angle inclus: Non;Lieu d'installation: plafond;Montage: Faux-plafonds, Plafond;Indice de protection: IP20;Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C;Matériau: Matière plastique;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W;Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.;Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non;Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA;Consommation propre: 1 W;Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière;Hauteur de montage: 2,00 – 12,00 m;Hauteur de montage max.: 12,00 m;Hauteur de montage optimale: 2,8 m;Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m;Technique HF: 7,2 GHz;Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines;Angle de détection: 360 °;Angle d'ouverture: 160 °;Protection au ras du mur: Oui;Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non;Réglage électronique: Oui;Réglage mécanique: Non;Portée radiale: Ø 15 m (177 m²);Portée tangentielle: Ø 15 m (177 m²);Portée présence: Ø 15 m (177 m²);Portée True Presence®: Ø 9 m (64 m²);Puissance d'émission: < 1 mW;Fonctions: Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test;Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx;Temporisation: 20 s – 60 min;Fonction balisage: Non;Éclairage principal réglable: Non;Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui;Réglage de l'éclairage permanent: Non;Mise en réseau possible: Oui;Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave;Mise en réseau via: Bluetooth Mesh;Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 085544

Désignation commande True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel