STEINEL Professional Détecteur de présence

True Presence

COM1 - encastré noir

• Dimensions (L x l x H): 50 x 103 x 103 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: COM1 - encastré noir
• UC1, Code EAN: 4007841085551
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur
• Coloris: noir
• Couleur, RAL: 9005
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: Encastré, Plafond
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W
• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.
• Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA
• Consommation propre: 1 W
• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte
• Hauteur de montage: 2,00 – 12,00 m
• Hauteur de montage max.: 12,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m
• Technique HF: 7,2 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Angle de détection: 360 °
• Angle d'ouverture: 160 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 15 m (177 m²)
• Portée tangentielle: Ø 15 m (177 m²)
• Portée présence: Ø 15 m (177 m²)
• Portée True Presence®: Ø 9 m (64 m²)
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 20 s – 60 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 085551

Désignation commande True Presence COM1 - encastré noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel