STEINEL Professional Rilevatore di presenza

True Presence

COM1 - inc. nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 50 x 103 x 103 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: COM1 - inc. nero;VPE1, EAN: 4007841085551;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: aula, auditorium, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di hotel, camere assistite, camere di servizio, aree di soggiorno, sale pranzo / mense, spogliatoi, cucinette, palestra, reception / hall, WC / docce, magazzino, Interni;colore: nero;Colore, RAL: 9005;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: Incassato, Soffitto;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz;Uscita di comando 1, a potenziale zero: No;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA;Consumo proprio: 1 W;Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Misurazione della luce mista;Altezza di montaggio: 2,00 – 12,00 m;Altezza di montaggio max.: 12,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m;Tecnica ad alta frequenza: 7,2 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 160 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione presenza: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione True Presence: Ø 9 m (64 m²);Potenza di trasmissione: < 1 mW;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 20 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

Produttore Steinel

Art. n. 085551

Denominazione ordine True Presence COM1 - inc. nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione