STEINEL Professional Lampada a sensore per interno LED

RS PRO A10 SC

Bianco caldo bianco

Dimensioni (Ø x H): 193 x 69 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth, App;Con telecomando: No;Variante: Bianco caldo bianco;VPE1, EAN: 4007841088316;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, magazzino, cucinette, vano scala, spogliatoi, WC / docce;colore: bianco;incl. foglio con numero civico: No;Luogo di montaggio: soffitto, Parete;Montaggio: In superficie, Soffitto;Resistenza agli urti: IK10;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: PC opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Modalità Slave regolabile: Sì;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Potenza di trasmissione: < 1 mW;Flusso luminoso prodotto totale: 1095 lm;Efficienza totale del prodotto: 102,3 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile;Funzioni: Richiamo di scenari luminosi programmati, Sensore di movimento, Funzione DIM, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Modo semiautomatico/automatico, Funzione di gruppo vicino, Comunicazione criptata, Timer;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 1-60 min;Luce principale regolabile: 0 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): > 60.000 Std.;Funzione luce di base in percentuale: 0 – 100 %;Potenza: 10,7 W;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471: RG1;Angolo di apertura: 160 °;Grado di protezione, soffitto: IP54;Angolo di rilevamento: 360 °;Categoria die prodotto: Lampada a sensore per interno LED

Produttore Steinel

Art. n. 088316

Denominazione ordine RS PRO A10 SC Bianco caldo bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione