STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO A20 SC

bl. chaud blanc

• Dimensions (Ø x H): 262 x 69 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth, Application
• Avec télécommande: Non
• Variante: bl. chaud blanc
• UC1, Code EAN: 4007841088330
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, entrepôt, kitchenette, cage d'escalier, vestiaires, WC / salle d'eau
• Coloris: blanc
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Lieu d'installation: plafond, mur
• Montage: En saillie, Plafond
• Résistance aux chocs: IK10
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: PC opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Mode esclave réglable: Oui
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)
• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Flux lumineux total du produit: 1427 lm
• Efficacité totale du produit: 115,1 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable
• Fonctions: Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Semi-automatique / Automatique, Fonction de groupe voisin, Communication cryptée, Minuterie
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 10 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 1-60 min
• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): > 60.000 Std.
• Fonction balisage en pourcentage: 0 – 100 %
• Puissance: 12,4 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Angle d'ouverture: 160 °
• Indice de protection, plafond: IP54
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 088330

Désignation commande RS PRO A20 SC bl. chaud blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel