STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO A20 SC

warm wit wit

Afmetingen (Ø x H): 262 x 69 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth, App;Met afstandsbediening: Nee;Variant: warm wit wit;VPE1, EAN: 4007841088330;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, pantry, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte;kleur: wit;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Montageplaats: plafond, wand;Montage: Op de muur, Plafond;Slagvastheid: IK10;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: PC opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 4,00 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Slavemodus instelbaar: Ja;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);Schemerschakelaar: Ja;Zendvermogen: < 1 mW;Lichtstroom totaal product: 1427 lm;Totale efficiëntie van het product: 115,1 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Bewegingssensor, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 10 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.;Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): > 60.000 Std.;Basislichtfunctie in procenten: 0 – 100 %;Vermogen: 12,4 W;Index kleurweergave CRI: = 80;Openingshoek: 160 °;Bescherming, plafond: IP54;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 088330

Bestelaanduiding RS PRO A20 SC warm wit wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen