STEINEL Professional Sensore di movimento

MD IR N360

COM1 - sup. bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 93 x 80 x 80 mm;Dimensioni (Ø x H): 80 x 93 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth, App;Con telecomando: No;Variante: COM1 - sup. bianco;VPE1, EAN: 4007841080006;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno;colore: bianco;Colore, RAL: 9010;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Montaggio: In superficie;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 50 – 60 Hz;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 600 W;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 1000 VA;Carico capacitivo in μF: 176 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Misurazione della luce mista;Altezza di montaggio: 1,8 – 6,00 m;Altezza di montaggio max.: 6,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,5 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 7 m (38 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 26 m (531 m²);Zone d'intervento: 1179 zone di commutazione;Materiale di copertura: Clip di copertura;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 080006

Denominazione ordine MD IR N360 COM1 - sup. bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione