STEINEL Professional Bewegungsmelder

MD IR N360

COM1 - Deckeneinbau anthrazit

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Bewegungsmelder für den Deckeneinbau im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1179 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 6,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: Ø 7 m (38 m²), Reichweite Tangential: Ø 26 m (531 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Einstellung via: Bluetooth, Smartphone, Tablet; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Anthrazit; RAL-Farbe: 7016; Abmessungen (Ø x H): 83 x 74 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 087432

Bestellbezeichnung MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen