STEINEL Professional Bewegingsmelder

MD IR N360

COM1 - plafondinbouw antraciet

Afmetingen (Ø x H): 83 x 74 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth, Smartphone, Tablet;Met afstandsbediening: Nee;Variant: COM1 - plafondinbouw antraciet;VPE1, EAN: 4007841087432;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, Binnen, Buiten;kleur: antraciet;Kleur, RAL: 7016;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Plafond, Plafondinbouw;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 10 st;Eigen verbruik: 0,3 W;Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor;Montagehoogte: 1,80 – 6,00 m;Montagehoogte max.: 6,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 360 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 7 m (38 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 26 m (531 m²);schakelzones: 1179 schakelzones;Afdekmateriaal: afdekplaatjes;Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, Gegevensbewaking;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 087432

Bestelaanduiding MD IR N360 COM1 - plafondinbouw antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen