STEINEL Professional Rilevatore di presenza

Hallway

COM1 - sup. nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 62 x 123 x 123 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: COM1 - sup. nero;VPE1, EAN: 4007841086312;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: Interni, corridoio / pianerottolo;colore: nero;Colore, RAL: 9005;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz;Uscita di comando 1, a potenziale zero: No;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA;Consumo proprio: 1 W;Tecnologia, sensori: Alta frequenza;Altezza di montaggio: 2 – 4 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Angolo di rilevamento: Corridoio, 360 °;Angolo di apertura: 160 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: 25 x 3 m (75 m²);Raggio d'azione tangenziale: 25 x 3 m (75 m²);Potenza di trasmissione: < 1 mW;Funzioni: Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: Sì;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

Produttore Steinel

Art. n. 086312

Denominazione ordine Hallway COM1 - sup. nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione