STEINEL Professional Präsenzmelder

Hallway

COM1 - Aufputz

Hochfrequenz, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 10 s – 60 Min.; optionales Hauptlicht Ja, Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086329

Bestellbezeichnung Hallway COM1 - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen