STEINEL Professional Détecteur de présence

Hallway

DALI-2 Input Device - en saillie

• Dimensions (L x l x H): 62 x 123 x 123 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: DALI-2 Input Device - en saillie
• UC1, Code EAN: 4007841086367
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: Intérieur, couloir / allée
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: En saillie, Plafond
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 12 – 23 V
• Tension d'alimentation détails: Bus DALI
• Avec couplage au bus: Oui
• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte, Température, Humidité de l'air
• Plage de tension (min.): 12 V
• Plage de tension (max.): 23 V
• Hauteur de montage: 2 – 4 m
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Angle de détection: Couloir, 360 °
• Angle d'ouverture: 160 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: 25 x 3 m (75 m²)
• Portée tangentielle: 25 x 3 m (75 m²)
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 086367

Désignation commande Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel