STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

Hallway

KNX - op de muur V3.5

Afmetingen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: KNX - op de muur;VPE1, EAN: 4007841086459;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: Binnen, hal / gang;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Op de muur, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -25 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Met busaansluiting: Ja;Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 2 – 4 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: Gang, 360 °;Openingshoek: 160 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: 25 x 3 m (75 m²);Reikwijdte tangentiaal: 25 x 3 m (75 m²);Zendvermogen: < 1 mW;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 0 sec. – 1092 min;basislichtfunctie: Ja;Hoofdlicht instelbaar: Ja;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Nominale stroom: 30 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Nee;Product categorie: Aanwezigheidsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 086459

Bestelaanduiding Hallway KNX - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen