STEINEL Professional Präsenzmelder

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - Aufputz

Hochfrequenz, Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, max. 64 Teilnehmer; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 10 s – 60 Min.; optionales Hauptlicht Ja, optionales Grundlicht 10 – 90 %, 10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Adressable/Broadcast 64 EVG´s; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm; DALI-2 Zertifikat

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086299

Bestellbezeichnung LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen