STEINEL Professional Détecteur de présence

HF 360-2

COM1 - faux-plafonds

Dimensions (L x l x H): 100 x 103 x 103 mm;Avec détecteur de mouvement: Oui;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Bluetooth Mesh;Avec télécommande: Non;Variante: COM1 - faux-plafonds;UC1, Code EAN: 4007841086541;Modèle: Détecteur de présence;Applications: Intérieur;Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur;Coloris: blanc;Couleur, RAL: 9003;Support mural d'angle inclus: Non;Lieu d'installation: plafond;Montage: Faux-plafonds, Plafond;Indice de protection: IP20;Température ambiante: de -25 jusqu'à 50 °C;Matériau: Matière plastique;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W;Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non;Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA;Consommation propre: 0,5 W;Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière;Hauteur de montage: 2,5 – 4 m;Hauteur de montage max.: 4,00 m;Hauteur de montage optimale: 2,8 m;Technique HF: 5,8 GHz;Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines;Angle de détection: 360 °;Angle d'ouverture: 160 °;Protection au ras du mur: Oui;Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non;Réglage électronique: Oui;Réglage mécanique: Non;Portée radiale: Ø 12 m (113 m²);Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²);Puissance d'émission: < 1 mW;Fonctions: Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF;Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx;Temporisation: 10 s – 60 min;Fonction balisage: Non;Éclairage principal réglable: Non;Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui;Réglage de l'éclairage permanent: Non;Mise en réseau possible: Oui;Mise en réseau via: Bluetooth Mesh;Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 086541

Désignation commande HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

Livrer, monter et régler pour être opérationnel