STEINEL Professional Rilevatore di presenza

LuxMaster HF 360-2

DALI-2 APC - in superficie

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 57 x 123 x 123 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: DALI-2 APC - in superficie;VPE1, EAN: 4007841086589;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -25 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Dettaglio tensione di alimentazione: max. 64 utenze;Steuerausgang, Dali: adressable / broadcast 64 ballast elettronici;Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Interruttori crepuscolari;Altezza di montaggio: 2,5 – 4 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 160 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 12 m (113 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 12 m (113 m²);Potenza di trasmissione: < 1 mW;Funzioni: Modo semiautomatico/automatico, Regolazione per mantenere luce costante, Scenario luminoso, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 30 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 10 min, tutto il giorno, Tutta la notte;Luce principale regolabile: Sì;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: Sì;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

Produttore Steinel

Art. n. 086589

Denominazione ordine LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione