STEINEL Professional Präsenzmelder

HF 360-2

DALI-2 APC - Unterputz

Hochfrequenz, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, max. 64 Teilnehmer; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 30 s – 60 Min.; optionales Hauptlicht Ja, optionales Grundlicht 10 – 90 %, 10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Adressable/Broadcast 64 EVG´s; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 61 x 103 x 103 mm; DALI-2 Zertifikat

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086596

Bestellbezeichnung HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen