STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

HF 360-2

DALI-2 APC - inbouw

Afmetingen (L x B x H): 61 x 103 x 103 mm;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: DALI-2 APC - inbouw;VPE1, EAN: 4007841086596;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: In de muur, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -25 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Voedingsspanning detail: max. 64 deelnemers;Steuerausgang, Dali: Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten;Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Schemerschakelaar;Montagehoogte: 2,5 – 4 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 160 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 12 m (113 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 12 m (113 m²);Zendvermogen: < 1 mW;Functies: (Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, TouchDIM-functie;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 30 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 10 min., hele dag, de hele nacht;Hoofdlicht instelbaar: Ja;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Ja;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Aanwezigheidsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 086596

Bestelaanduiding HF 360-2 DALI-2 APC - inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen