STEINEL Professional Präsenzmelder

HF 360-2

IP - Unterputz

Hochfrequenz, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 18 – 55 V, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellung via: Bluetooth, Bus; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086671

Bestellbezeichnung HF 360-2 IP - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen