STEINEL Professional Détecteur de présence

HF 360-2

KNX - en saillie blanc V3.5

• Dimensions (L x l x H): 57 x 123 x 123 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth, Bus
• Avec télécommande: Non
• Variante: KNX - en saillie blanc
• UC1, Code EAN: 4007841086718
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: En saillie, Plafond
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de -25 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 30 V
• Tension d'alimentation détails: Bus KNX
• Avec couplage au bus: Oui
• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte, Température, Humidité de l'air
• Plage de tension (min.): 30 V
• Plage de tension (max.): 30 V
• Hauteur de montage: 2,5 – 4 m
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Angle de détection: 360 °
• Angle d'ouverture: 160 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 12 m (113 m²)
• Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²)
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 10 s – 1092 min
• Fonction balisage: Oui
• Éclairage principal réglable: Oui
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Oui
• Fonctions KNX: Sortie de la lumière 4x, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Sortie température, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Confort
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Courant nominal: 30 mA
• KNX Medium: TP 256
• KNX Secure: Non
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 086718

Désignation commande HF 360-2 KNX - en saillie blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel