STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

HF 360-2

KNX - inbouw zwart V3.5

Afmetingen (L x B x H): 60 x 103 x 103 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth, Bus;Met afstandsbediening: Nee;Variant: KNX - inbouw zwart;VPE1, EAN: 4007841086749;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen;kleur: zwart;Kleur, RAL: 9005;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: In de muur, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -25 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 30 V;Voedingsspanning detail: KNX-bus;Met busaansluiting: Ja;Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Temperatuur, Luchtvochtigheid;Spanningsbereik (min.): 30 V;Spanningsbereik (max.): 30 V;Montagehoogte: 2,5 – 4 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 160 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 12 m (113 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 12 m (113 m²);Zendvermogen: < 1 mW;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 10 sec. – 1092 min;Hoofdlicht instelbaar: Ja;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Ja;KNX-functies: Lichtuitgang 4x, Regeling constant licht, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Temperatuuruitgang, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Behaaglijkheid;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Nominale stroom: 30 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Nee;Product categorie: Aanwezigheidsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 086749

Bestelaanduiding HF 360-2 KNX - inbouw zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen