STEINEL Professional Präsenzmelder

True Presence

COM2 - Aufputz schwarz

Hochfrequenz, 1 x Licht = 1 Tastereingang - max. 2000 W / max. 1000 VA, 1 x HLK = automatische Raumüberwachung, Präsenz, lichtunabhängig - max. 230 W / max. 1 A, Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM2  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; optionales Hauptlicht Ja, Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 45 x 123 x 122 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086220

Bestellbezeichnung True Presence COM2 - Aufputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen