STEINEL Professional Sensore di movimento

MD IR N270

uDIM - sup. bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 87 x 82 x 98 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth, App;Con telecomando: No;Variante: uDIM - sup. bianco;VPE1, EAN: 4007841079871;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno;colore: bianco;Colore, RAL: 9010;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: Sì;Montaggio: In superficie;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 50 – 60 Hz;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 1,8 – 6,00 m;Altezza di montaggio max.: 6,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,5 m;Angolo di rilevamento: 270 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2.7 m (17 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 12.5 m (368 m²);Zone d'intervento: 442 zone di commutazione;Materiale di copertura: Clip di copertura;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 5s-60 min;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 079871

Denominazione ordine MD IR N270 uDIM - sup. bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione