STEINEL Professional Sensor-LED-Innenleuchte

RS PRO 5100 SC V2

mit Bewegungsmelder - 4000K

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff IP65, 4000 K, Sensor via App deaktivierbar, DEKRA Zertifikat, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 1  -  8 m Reichweite elektronisch einstellbar; Abschottung der Reichweite durch beiliegende Abdeckbleche möglich; geeignet für Montagehöhe 3,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Bluetooth;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Vernetzung via Bluetooth Mesh;
Abmessungen (L x B x H): 1370 x 87 x 58 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 31 W; HF-Sensor: 24 GHz; Lichtstrom: 4200 lm; Farbtemperatur: 4000 K; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 1-60 Min., 10 %; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP65; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 091453

Bestellbezeichnung RS PRO 5100 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen