STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO 5100 SC V2

met bewegingsmelder - 3000K

Afmetingen (L x B x H): 1370 x 87 x 58 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth;Variant: met bewegingsmelder - 3000K;VPE1, EAN: 4007841087524;kleur: grijs;Montageplaats: wand, plafond;Montage: Wand, Plafond, Op de muur;Slagvastheid: IK07;Bescherming: IP65;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 0,45 W;Montagehoogte max.: 3,50 m;HF-techniek: 24 GHz;Slavemodus instelbaar: Ja;Elektronische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);Zendvermogen: < 1 mW;Lichtstroom totaal product: 3603 lm;Totale efficiëntie van het product: 116 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.;Hoofdlicht instelbaar: 10 - 100 %;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100.000 h;Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 68.000 h;Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): >60.000 h;Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): >60.000 h;Zekering B10: 41;Zekering B16: 65;Zekering C10: 67;Zekering C16: 108;Basislichtfunctie in procenten: 0 – 100 %;Vermogen: 31 W;Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1;Inschakelstroom, maximaal: 14,8 A;Openingshoek: 160 °;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 087524

Bestelaanduiding RS PRO 5100 SC V2 met bewegingsmelder - 3000K

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen