STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO 5150 SC V2

avec détecteur de mouvement - 4000K

• Dimensions (L x l x H): 1500 x 87 x 58 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Variante: avec détecteur de mouvement - 4000K
• UC1, Code EAN: 4007841091477
• Coloris: gris
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Montage: En saillie, Plafond, Mur
• Résistance aux chocs: IK07
• Indice de protection: IP65
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique structurée
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Consommation propre: 0,45 W
• Hauteur de montage max.: 3,50 m
• Réglage électronique: Oui
• Flux lumineux total du produit: 5940 lm
• Efficacité totale du produit: 141,4 lm/W
• Température de couleur: 4000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Fonctions: Communication cryptée, Fonction de groupe voisin, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Lumière d'orientation
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 1-60 min
• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 68.000 h
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): > 60.000 h
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): > 60.000 h
• Fusible B10: 41
• Fusible B16: 65
• Fusible C10: 67
• Fusible C16: 108
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %
• Puissance: 42 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1
• Courant à l'enclenchement, maximum: 14,8 A
• Angle d'ouverture: 160 °
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 091477

Désignation commande RS PRO 5150 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

Livrer, monter et régler pour être opérationnel