STEINEL Professional Lampada a sensore per interno LED

RS PRO 5150 SC V2

con rilevatore di movimento - 3000K

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 1500 x 87 x 58 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Variante: con rilevatore di movimento - 3000K;VPE1, EAN: 4007841087531;colore: grigio;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Montaggio: In superficie, Soffitto, Parete;Resistenza agli urti: IK07;Grado di protezione: IP65;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica strutturata;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo proprio: 0,45 W;Altezza di montaggio max.: 3,50 m;Scalabilità elettronica: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 5940 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Funzioni: Comunicazione criptata, Funzione di gruppo vicino, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Connessione a sistemi di batterie centrali, Sensore di movimento, Sensore di luce, Luce di orientamento;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 1-60 min;Luce principale regolabile: 0 - 100 %;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): 100.000 h;Durata del LED secondo IEC-62717 (L80): 68.000 h;Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): > 60.000 h;Durata del LED secondo IES TM-21 (L80): > 60.000 h;Protezione con fusibile B10: 41;Protezione con fusibile B16: 65;Protezione con fusibile C10: 67;Protezione con fusibile C16: 108;Funzione luce di base in percentuale: 0 – 100 %;Potenza: 42 W;Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471: RG1;Corrente di accensione, massima: 14,8 A;Angolo di apertura: 160 °;Angolo di rilevamento: 360 °;Categoria die prodotto: Lampada a sensore per interno LED

Produttore Steinel

Art. n. 087531

Denominazione ordine RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 3000K

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione