STEINEL DIY Sensor-Außenleuchte

L 10 S

schwarz

Sensor-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff IP44, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 7.5 m (88 m²), geeignet für Montagehöhe 2,0 – 3,0 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Bewegungssensor, Vernetzung via Kabel;  Abmessungen (L x B x H): 224 x 175 x 255 mm; Leistung: 15 W; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 084769

Bestellbezeichnung L 10 S schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen