STEINEL DIY Sensor-Außenleuchte

L 115 S

weiß

Sensor-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Glas transparent/Kunststoff IP44, 240° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (52 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (302 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 6,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h,  Abmessungen (L x B x H): 257 x 215 x 330 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 60 W; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 50 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 657413

Bestellbezeichnung L 115 S weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen