STEINEL DIY E27 Sensor-Außenleuchte

L 190 S

schwarz

E27 Sensor-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Glas transparent/Aluminium IP44, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (39 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (226 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h,  Abmessungen (L x B x H): 147 x 217 x 335 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 100 W; Lichtmessung 2 – 200 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 644413

Bestellbezeichnung L 190 S schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen