STEINEL DIY Sensor-Innenleuchte

RS 16 L S

Sensor-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Glas opal/Kunststoff IP44, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 3  -  8 m Reichweite elektronisch einstellbar; geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit und Schwellwert, Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; <br>Abmessungen (Ø x H): 275 x 95 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 60 W; HF-Sensor: 5,8 GHz; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 738013

Bestellbezeichnung RS 16 L S

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen