STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

GL 60 S

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Standleuchte aus Glas opal/Edelstahl IP44, 3000 K, 360° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 24 m (452 m²), Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h,  Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 9,78 W; Lichtstrom: 781 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 20000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 25000 Std, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 50 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 007881

Bestellbezeichnung GL 60 S

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen