STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

GL 80 SC

silber

Sensor-LED-Außenleuchte als Standleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Sensor via App deaktivierbar, Innenliegender 160° iHF-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 161 x 110 x 633 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,1 W; Lichtstrom: 650 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Mechanische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 10-30 Min., ganze Nacht, 10 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 055486

Bestellbezeichnung GL 80 SC silber

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen