STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 42 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP54, 3000 K, Sensor via App deaktivierbar, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 4 m (25 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, Bewegungssensor, Lichtsensor, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave;  Abmessungen (L x B x H): 105 x 131 x 306 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 13 W; Lichtstrom: 889 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Mechanische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert, 5 %; Hauptlicht einstellbar: 5 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 085261

Bestellbezeichnung L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen