STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 240 S

Edelstahl

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Edelstahl IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 81 x 165 x 305 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,3 W; Lichtstrom: 946 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 60000 Std, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 50 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 010461

Bestellbezeichnung L 240 S Edelstahl

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen