STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 260 S

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Glas opal/Edelstahl IP44, 3000 K, 240° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 6 m (75 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (302 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 6,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h,  Abmessungen (L x B x H): 177 x 102 x 426 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 9,87 W; Lichtstrom: 703 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 25000 Std, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 50 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 007874

Bestellbezeichnung L 260 S

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen