STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 270 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Sensor via App deaktivierbar, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 6 m (57 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (101 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, 3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: App, Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Bluetooth Mesh; inkl. Hausnummernbogen, Abmessungen (L x B x H): 65 x 366 x 235 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 7,8 W; Lichtstrom: 637 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 10 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert, 10 %; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 067205

Bestellbezeichnung L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen